[image: image3.jpg]i

Mihailesti, Sos. Alexandriei, Km. 23, Jud, Giurgiu
Punct de lucru: Bragadiru, Sos. Aléxandriei, Km 14, [n Incinta FNC Sabaru
Tel.: 021/ 448.09.66; 323.50.77; 323.31.23, Fax: 021/ 448.09.66; 323.31.23

e COM IMPEX S.R.L.

Filiala Mihailesti

C.U.I. : 14356483 /R, Nr. Reg. Com.: J52/322/2001, Capital Social: 10.000 lei (RON)
Banca: Transilvania Suc. Unirii, cont: RO57BTRL04301202883811XX
web: www.norma.ro , e-mail: normatech.rdslink.ro







          Nr.:35/August 2, 2006
Prezentare raft industrial
Ansamblul este format din :
1. FRAME

2. GRINZI

3. POLITA (optional)

1. Frame 


-stalp 2 bucati


-rigidizare orizontala 3 bucati


-rigidizare oblica 2 bucati

[image: image1.jpg]


Grad de acoperire: zincare.
Materialul : tabala de otel de 1,5mm grosime pentru toate reperele din acest subansamblu.

OBS: un frame se poate folosii ca element comun pentru doua rafturi asezate in linie.
Traversele se monteaza cu surub M6x45, piulita M6 si distantier metalic.

2.Grinda

Se prezinta ca un ansamblu sudat si vopsit in camp electrostatic.

Culoarea pentru acestea poate fi aleasa de catre client doar in plaja de culori oferita de firma NEOCHEM. Standard aceste grinzi se vopsesc RAL 3020(rosu Coca-Cola).

Material: tabla otel 1.25 mm grosime si 3mm grosime.

Politele pot fi repozitionate cu un pas de 52 mm.
Grinzile se monteaza prin forma pe stalpi si se asigura la fiecare din capete cu o siguranta metalica.

[image: image4.jpg]



3. Polita
Se prezinta modular fiind formata din 9 bucati.
Grad de acoperire : zincat.

Material tabal otel 1,5 mm grosime.

4. Ansamblul
[image: image2.jpg]



Caracteristici tehnice:
· sarcina pe polita 800kg uniform distribuit;
· sarcina pe intreg raftul 2000 kg;
· raftul se prezinta integral modulat.

[image: image3.jpg]